招标编号：HWLHZB-2015

省道212线海流图至五原一级公路绿化工程

施工招标

技 术 规 范

| 招 标 人： | 省道212线海流图至刘召一级公路工程建设管理办公室 |
| --- | --- |
| 招标代理： | 内蒙古海维建设工程项目管理有限公司 |

二O一五年三月•巴彦淖尔市

目  录

第701节  通  则	- 1 -

701.01  范围	- 1 -

701.02  一般规定	- 1 -

701.03计量与支付	- 2 -

第702节  铺设表土	- 3 -

702.01  范围	- 3 -

702.02  材料	- 3 -

702.03  施工要求	- 3 -

702.04计量与支付	- 4 -

第704节 种植乔木、灌木	- 5 -

704.01  范围	- 5 -

704.02  材料	- 5 -

704.03  施工要求	- 5 -

704.05计量与支付	- 11 -

第705节   植物养护和管理	- 13 -

705.01  范围	- 13 -

705.02  材料	- 13 -

705.03  施工要求	- 14 -

705.04  技术档案	- 15 -

705.05计量和支付	- 15 -

### 第701节  通  则

#### 701.01  范围

本章工作内容为公路沿线及附属结构地域内，为净化空气、减小噪声、防止水土流失、美化环境等所增设的必要设施的施工及其管理等的有关作业。

#### 701.02  一般规定

1.绿化工程

(1)绿化工程应按图纸规定，在不同的地段、区域，选择适宜栽种的树种、草种，并在当地适宜的种植季节进行施工作业。施工单位必须认真做好施工组织设计，对于各个施工项目进度的确定、每道工序的衔接、物质材料的供应、施工人员和各项工作力量的调配作出精心安排，以保证绿化施工任务能够高质量地如期完成。

(2)种植前应对种植区内土壤进行处理。

(3)在施工及缺陷责任期间，绿化工作的管理与养护以及任何缺陷的修正和弥补，均属承包人的责任。

(4)承包人应按招标文件要求配备(聘请)足够的专业园林工程师作为绿化技术指导或代理人，在技术上指导全部绿化工程。

(5)承包人的绿化设备必须满足绿化工程的需要，绿化用车辆必须是证、照和保险等各种上路手续齐全，以保证绿化养护工作正常进行。

(6)缺陷责任期满时，植物种植保存率应达到95％以上，如果承包人在缺陷责任期满时，植物种植保存率未能达到95％，则监理人有权暂停退还保留金并要求承包人重新补种，同时相应责任期延长一年。

(7)工程开工前应编制开工报告，应包括下列内容：

a.施工程序和进度计划；

b.苗木调运安排；

c.各工序的用工数量及总用工日；

d.工程所需材料进度表；

e.机械与运输车辆和工具的使用计划；

f.施工技术和安全措施。

2.种植材料和播种材料

(1)所有种植物必须符合现行关于植物病害及昆虫传染检疫的法规，承包人提供的种植物具有必要的全部检疫证明。选定的种植材料应符合设计标准的规定。

(2)栽植苗木应根系发达，生长茁壮，无病虫害，规格及形态应符合设计要求。

(3)木本苗木的品种与规格、树形及整形修剪质量和草种选择、配比、以及修剪质量，灌木播种量等均应符合设计要求及《城市绿地设计规范》(GB 50420--2007)的相关规定。苗木挖掘、包装宜符合《城市绿化和园林绿地用植物材料——木本苗》(CJ／T 34)的规定。外地调入的苗木与种子应有植物检疫报告，种子应提供由国家法定种子检验机构出具的种子检验报告。所使用的绿化辅助材料均应有产品合格证、检验报告或现场试验报告。

(4)露地栽培花卉应符合下列规定：

a.一、二年生花卉，株高应为100～400mm，冠径应为150～350mm。分枝不应少于3～4个，叶簇健壮，色泽明亮。

b.宿根花卉，根系必须完整，无腐烂变质。

c.球根花卉，根茎应茁壮、无损伤，幼芽饱满。

d.观叶植物，叶色应鲜艳，叶簇丰满。

(5)植生带,厚度不宜超过1mm,种子分布均匀,种子饱满,发芽率应大于90%。

(6)播种用的草坪、草花、地被植物种子均应注明品种、品系、产地、生产单位、采收年份、纯净度及发芽率，不得有病虫害。

(7)根据设计要求的所有栽植苗木应优先采用本地区的苗木。如果本地区缺少或必须到外地采购时，事先应提交采购报告并必须经严格检疫，批准后方可采购。

(8)根据设计要求的栽植苗木，如果无法采购到时，可以申请变更，但应取得监理人的批准。

(9)用于本项目的各类苗木运至工现场后，应及时通知监理人对苗木的规定、品种进行检查，并提供检疫、产地等证明文件。

3.绿化工程检验评定的时间应符合下列规定：

(1)植物材料与绿化辅助材料的质量与规格应在施工前分批进行检验与控制。

#### 701.03计量与支付

本节不作计量与支付。

### 第702节  铺设表土

#### 702.01  范围

本节内容为在公路绿化工作开始前，在公路绿化区域(含路堤、中央分隔带及互通立交范围内和服务区的绿化种植区)内按照图纸布置和植物生长的最小土层厚度要求，保持地表面的平整，翻松、铺设表土等施工作业。

#### 702.02  材料

1.表土应为松散的、具有透水作用并含有有机物质的土壤，能助长植物生长，不应含有盐、碱土，且无有害物质以及大于25mm的石块、棍棒、垃圾等；采集时，表土上生长有茂盛农作物、草或其他植物时，则证明该土质是良好的。

2.利用的表土，是指本规范第202节或第203节的清理场地或道路挖方开挖存放的适用材料。

3.开挖的表土，是指承包人可以在公路用地界内取得，其开挖的部位、深度，应在监理人指导下进行；如当地无表土可取，承包人应负责自他处取得。

4.种植前应对绿化场地的土壤理化性质进行化验分析，根据分析结果采取相应土壤改良措施，并提供土质检验报告及土壤改良措施报告。

5.风积沙覆土要充分考虑风积沙特性（易风蚀，缺水等）对绿化的影响。

#### 702.03  施工要求

1.表土的提供

(1)承包人应在绿化区表土铺设前至少7d通知监理人。

(2)承包人应作出采集表土的计划安排，支付所有的费用，并应给监理人提供有关良好表土的样品，并附上一份副本，说明挖取的表土以及恢复该地区的安排。采集地在用地界外应经有关机构批准。

(3)种植地的土壤含有建筑废土及其他有害成分，以及强酸性土强碱土、盐土、重黏土等不能直接采用，均应根据设计规定，采用客土或采取改良土壤的技术措施。

2.地表面的准备

(1)覆盖表土范围的地表面，应进行深翻，将土块打碎，使其成为均匀的种植土。不能打碎的土块，大于25mm的砾石、树根、树桩和其他垃圾应清除并运到监理人同意的地点废弃。

(2)通过翻松、加填或挖除以保持地表面的平整。

3.铺设

(1)准备工作经监理人认可后，应即铺设表土，铺设厚度应符合表702-1的要求。当表土过分潮湿或不利于铺设时，不应进行铺设。除非另有规定，表土铺设完成后，其表面高程应比路缘石、集水井、人行道、车行道或其他类似结构低25mm。

(2)表土铺设达到要求厚度后，其完成的工程应符合图纸所要求的线形、坡度、边坡。

(3)铺设后，承包人应用机具将表土滚压，并形成至少深50mm的纵向沟槽。全部铺设面积应具有均匀间隔的沟槽，其方向宜垂直于天然水流，以利于排水，但图纸或监理人另有要求者除外。

植物生长的最小土层厚度    表702.1

| 植物种类 | 植物生长的最小厚度(m) | 植物种类 | 植物生长的最小厚度(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 草本花卉、草本植被 | 0.30 | 大灌木 | 0.60 |
| 草坪地被 | 0.3 | 浅根乔木 | 0.90 |
| 小灌木 | 0.45 | 深根乔木 | 1.50 |

#### 702.04计量与支付

1.计量

(1) 换填种植土，经监理人验收合格后以立方米计量，计价中包括非适用材料的挖除、弃运、堆放到监理人指定地点及种植土的回填、整平等一切相关作业。

(2)平整场地，按图纸所示经监理人验收合格后以平方米计量,与其有关的一切工料机等均含入其报价中,不另行计量与支付。

(3)种植土的准备工作(包括提供、运输等)，为承包人应做的附属工作，不另行计量。

(4)本项目绿化工程所涉及的整修坡面、开挖回填沟槽、铺设表土、土壤稳定剂、肥料等作业均作为承包人应做的附属工作，其报价应包含在相关所列子目之中，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成铺设客土所必需的费用，是对完成铺设的全部偿付。

3．支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 702-3 | 换填种植土 | m3 |
| 702-4 | 平整场地 | m2 |

### 第704节 种植乔木、灌木

#### 704.01  范围

本节工作内容为按照图纸所示或监理人指示，对公路绿化区域内提供和种植乔木、灌木等作业。

#### 704.02  材料

1.表土、肥料、水等应符合本规范第702节及第703节的规定。

2.植物品种

(1)所有植物应考虑公路沿线地区特点，选择适合于当地气候条件易于生长的、并有丰满干枝体系和茁壮的根系。植物应无缺损树节、擦破树皮、受风冻伤害或其他损伤，植物外观应显示出正常健康状态，能承受上部及根部适当的修剪。无特殊规定或图纸标明，所有植物应在苗圃采集。

(2)乔木应具有挺直的树干，良好发育的枝杈，根据其自然习性对称生长。

(3)运到现场的乔木高度应符合设计要求，其胸径(树高出地面1.3m处)应不小于30mm。按图纸所示，种在坡脚或沿边沟的灌木高度不小于1.0m。

(4)不允许采用代替品种，除非证实在承包期内的正常种植季节采集不到规定的植物。只有经监理人同意后，才允许种植代替品种。

#### 704.03  施工要求

1.种植季节

各类植物应6月30日前完成，除非图纸上另有标明或监理人指示；土壤条件不适合种植时不应种植。

2.提供植物、检查及运送

(1)承包人应在种植工作前14d，向监理人提供有关种植物供应来源的全部资料，监理人可随时前来检查。所有种植物应符合现行关于植物病害及昆虫传染检疫的法规，承包人应送交监理人必要的全部检疫证明。

(2)从苗圃运出前不少于7d，承包人应以书面通知监理人，在苗圃挖移以前检查所有种植物。监理人同意挖移的植物，并不意味着最后验收。

(3)在运出植物前，应由园艺人员按起苗、调运等技术要求负责将植物挖出、包装、打捆，假植，以备运输；要长期保持植物根系应潮湿、防止过热。落叶树在裸根情况下运输时，必须将根部包涂黏泥浆，使根的全部带有泥土，然后包装在稻草袋内。所有常绿树及部分灌木的根部，均应连同掘出的土球用草袋包装。运到工地及种植前，这些土球应结实，草包应完好，树冠应仔细捆扎以防止枝杈折断。

(4)植物以单株、成捆、大包或容器内装有一株或多株植物运到工地时，均应分别系有清楚的标签，标明植物名称、级别、树龄或其他详细资料，这对鉴别植物是否符合规定是必要的。当不能对各单株植物分别标明时，标签内应说明成捆、成包以及容器内的各种规格植物的数量。

3.储存和保护

(1)运到工地后一天内栽植不完的植物，应存放在阴凉潮湿处，以防日晒风吹，或暂进行假植。

(2)裸根树种应将包打开，放在沟内，根部暂盖壅土，并浇水，保持湿润。

(3)带有土球及草袋包装的植物，应用土、稻草或其他适当材料加以保护，并保持土、稻草等潮湿，以防根系干燥。

4.种植准备

(1)承包人应按绿化工程布置的图纸标出种植地段、种植位置及苗木品种和规格，并46R进行放样，在种植之前这些布置应得到监理人的检查认可。尚应做到:

a.种植穴、槽定点放线应符合设计图纸要求，位置必须准确，标记明显。

b.种植穴定点时应标明中心点位置。种植槽应标明边线。

c.定点标志应标明树种名称(或代号)、规格。

(2)种植地段应修整到符合监理人指示的线形和坡度，并具有舒顺的外形。在种植中所有大土块、石块、硬土及其他杂物和不适于种植的材料，均应由承包人自工地移走。处理好的表土和底土应分开，并得到监理人认可。

(3)在种植时，先在坑底松填约150mm厚的表土。

5.挖坑

(1)栽植坑规格要求

a.栽植坑位置要准确，坑径应根据根系、土球大小及土质情况而定，刨坑刨槽要直上直下成桶形，不得上大下小或上小下大，以免造成窝根或填土不实。

b.坑径一般可比植物的根系或土球直径大0.2～0.3m，具体规定如表。704-1、表704-2、表704-3所示、表704-4所示。

c.如遇土质过黏、过硬或含有有害物质如石灰、沥青等，则应适当加大坑径。

常绿乔木种植穴规格（㎝）    表704—1

| 树高 | 土球直径 | 种植穴深度 | 种植穴直径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 40～50 | 50～60 | 80～90 |
| 150～250 | 70～80 | 80～90 | 100～110 |
| 250～400 | 80～100 | 90～110 | 120～130 |
| 400以上 | 140以上 | 120以上 | 180以上 |

落叶乔木种植穴规格（㎝）    表704—2

| 胸径 | 种植穴深度 | 种植穴直径 | 胸径 | 种植穴深度 | 种植穴直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2～3 | 30～40 | 40～60 | 5～6 | 60～70 | 80～90 |
| 3～4 | 40～50 | 60～70 | 6～8 | 70～80 | 90～100 |
| 4～5 | 50～60 | 70～80 | 8～10 | 80～90 | 100～110 |

落叶乔木种植穴规格（㎝）   表704—3

| 冠径 | 种植穴深度 | 种植穴直径 |
| --- | --- | --- |
| 200 | 70～90 | 90～110 |
| 100 | 60～70 | 70～90 |

花灌木类种植穴规格（㎝）     表704-4

| 苗高 种植深度（深×宽） | 单行 | 双行 |
| --- | --- | --- |
| 50～80 | 40×40 | 40×60 |
| 100～120 | 50×50 | 50×70 |
| 120～150 | 60×60 | 60×80 |

(2)挖栽植坑的操作

a.挖坑时应以所定位置为中心，按规定坑径划一圆圈或方形作为挖坑的范围。

b.挖坑时应把表土与底土分别置放，不同的土质亦应分开堆放。堆放位置以不影响栽植为宜。刨坑到规定深度后在坑底垫底土。

c.挖坑的坑壁要随挖随修使其成直上直下形状，不要成锅底形。

d.挖坑时如发现地下管道、电缆等地下设施应停止操作，并及时向监理人报告，请示处理办法。

e.在斜坡处挖坑应先做成一平台，平台大小应以坑径最低规格为依据，作成后在平台上再挖坑。

f.在土层干燥地区应于种植前浸穴。

6.栽植

(1)修剪工作对高大乔木应在散苗前后进行，即在栽植前进行，高度3m以下无明显主干的乔木和灌木为了保证栽后高矮一致、整齐美观，可在栽植后修剪，疏剪的剪口应与树干平齐不留枯橛以免影响愈合；短截时注意留外芽，剪口距芽位置要合适，一般离芽10mm左右，剪口应稍斜成马蹄形。

(2)散苗、散露根苗应掌握随掘随运随散苗、随栽植，尽量缩短根部暴露时间以利成活。散苗时要轻拿轻放，行道树散苗要顺路的方向放树苗，不得横放路上影响交通；散带土球树木，要注意保护土球完整，搬运土球时不得只搬树干，尽量少滚动土球。

(3)栽植前对露根苗的根系要进行修剪，将断根、劈裂根，感染病虫害根，过长的根剪去，剪口要平滑，修剪完成后用配好的保水剂或生根粉进行蘸浆，带土球苗和灌木应将围拢树冠的草绳剪断。

(4)栽植前应检查坑的大小，深度是否与根系、土球规格标准要求的坑径一致，不符时应修整。

(5)栽树时不得歪斜，要保持树木上下垂直，有树弯时应掌握树尖与根部在一垂直线上。

(6)应由有经验工人掌握栽植技术后进行种植和回填土，植物应垂直地栽好，比在苗圃的种植深度加深20～30mm。种植前的乔木和灌木应经监理人检查认可。

(7)对裸根植物，先将表土放在坑底，其松散厚度约1.50mm，用熟土回填50至100mm，随后将裸根植物放在树坑中央，以自然形态散开根系，在树坑四周及其上回填土，回填到根系一半深度时，将植物稍提起，用脚踩实，随即再按每层厚150mm回填土并踩实。植物四周应由土围成与树坑大小相同的浅盆形凹穴(浅土盆)的浇水坑，深约150mm。

(8)栽行道、行列树必须横平竖直，栽植时可每隔10或20株按规定位置准确的栽上一株作为前后植树对齐的依据，然后再分别栽植。

(9)根部带有土球的植物，应和上述(7)一样进行处理，并将表土及肥料放在穴内。随即将乔木或灌木垂直栽在坑底放稳，栽种深度应比苗圃时深10-25mm。

回填土随即填在植物土球周围并踩实。土球上部的麻(草)袋应割开并移去，将土球上部的土松开并摊平，然后将其余土回填至距坑沿100mm，还应做好浅土盆形的浇水坑。

(10)栽植较大规格的常绿树和高大乔木时应在栽植同时用支架进行支护，支架应埋深在0.3m以下，支架要捆牢，并注意不要使支架与树干直接接触以免磨伤树皮。立支架方向应在下风口。

(11)在种植后应按图纸要求，对乔木或灌木浇水，并要浇透，半月之内，再浇透水2～3次。其后视天气情况及时进行浇水，直到植物成活为止。

704.04种植质量检验

1.种植材料、种植土和肥料等，均应在种植前由施工人员按其规格、质量分批进行验收；并报监理人和试验指导人员。

2.工程中间验收的工序应符合下列规定：

(1)种植植物的定点、放线应在挖穴、槽前进行；

(2)种植的穴、槽应在未换种植土和施基肥前进行；

(3)更换种植土，应在挖穴、槽后进行。

(4) 工程中间验收，应分别填写验收记录并签字。

3.交工验收时间应符合下列规定：

(1)新种植的乔木、灌木、攀缘植物，应在一个年生长周期满后方可验收；

(2)地被植物应在当年成活；

4.种植应按设计图纸要求核对苗木品种、规格及种植位置。

5.规则式种植应保持对称平衡，行道树或行列种植树木应在一条线上，相邻植株规格应合理搭配，高度、干径、树形近似，种植的树木应保持直立，不得倾斜，应注意观赏面的合理朝向。

6.种植材料的覆盖物、包装物等应及时进行清理，不得随意乱弃，避免造成环境污染。种植带土球树木时，不易腐烂的包装物必须拆除。

7.珍贵树种应采取树冠喷雾、树干保湿和树根喷布生根激素等措施。

8.种植时，根系必须舒展，填土应分层踏实，种植深度应与原种植线一致。

9.种植胸径50mm以上的乔木，应设支柱固定。支柱应牢固，绑扎树木处应夹垫物，绑扎后的树干应保持直立。

10.攀缘植物种植后，应根据植物生长需要，进行绑扎或牵引。

11.绿化工程质量验收应符合下列规定：

(1)花卉种植地应无杂草、无枯黄，各种花卉生长茂盛；

(2)绿地整洁，表面平整；

(3)种植的植物材料的整形修剪应符合设计要求；

(4)绿地附属设施工程的质量验收应符合《建筑工程质量检验统一标准》(GB50300一-200 1)的有关规定。

13.按绿化工程部位进行质量验收可按如下规定进行：

(1)路侧绿化

a.基本要求

(a)路侧绿化的种植材料应符合设计要求，不能及时种植的苗木应进行假植；

(b)边坡绿化施工应按照设计文件所规定的施工方法与技术进行，严格施工过程质量控制；

(c)边坡绿化施工不得破坏公路路基。

b.检查项目

检查项目见表704-5。

c.外观鉴定

(a) 边沟外侧绿化带、护坡道绿化带不应连续缺株4株以上(含4株)；

(b)苗木不应有明显的病虫害。

路侧绿化检查项目    表704-5

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苗木规格与数量 | 符合设计 | 尺量：每1km测50m |
| 2 | 种植穴规格 | 符合cJJ／T 82—1999的规定 | 钢尺量：每1km测50 m |
| 3 | 土层厚度 | 符合cJJ／T 82—1999的规定 | 钢尺量：每1km测50m |
| 4 | 苗木成活率(％) | ≥90％ | 目测：每1km测200m 200n， |
| 5 | 草坪覆盖率(％) | ≥90％ | 目测：每1km测200m |
| 6 | 其他地被植物发芽率(％) | ≥90％ | 目测：每1km测 200m |

(2)互通立交区绿化

a.基本要求

(a)互通立交区绿地整理、排水应符合设计要求；播种前应清除绿地内的施工废弃物；整体图案应符合设计要求；

(b)孤植树、珍贵树种以及乔木树种应保证成活；

(c)树木种植不应影响行车安全视距；

(d)喷灌设施施工应按施工规范进行，其质量按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001)验收。

b.检查项目

检查项目见表704-6。

c.外观鉴定

(a) 树木不应有明显病虫害；

(b)绿地不应有明显的集水区；

(c)绿化图案景观效果应较明显。

互通立交区绿化检查项目    表704-6

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苗木规格与数量 | 符合设计 | 尺量：全部 |
| 2 | 种植穴规格 | 符合cJJ／T 82—1999的规定 | 钢尺量：检查5％ |
| 3 | 土层厚度 | 符合cJJ／T 82—1999中表5.0.2的规定 | 钢尺量：检查5％种植穴，且不少于3穴 |
| 4 | 地形高程 | ±30 | 水准仪：每3 000m2不少于6点 |
| 5 | 苗木成活率 | ≥90％ | 目测：检查全部 |

#### 704.05计量与支付

1.计量

(1)人工种植经监理人按成活数验收，乔木、灌木及绿篱均以株计量，种植地被以平方米计量。

(2)种植用水，设置水池储水，均作为承包人种植植物的附属工作，不另予计量。

(3)坑穴的开挖、回填土、非适用土的弃运、种植土的铺设均作为承包人种植植物的附属工作，不另予计量。

(4)绿地喷灌设施：包括喷灌管道、喷灌设施闸阀、水表、洒水栓等费用均含入相关支付子目中，不另行计量。

(5)种植用水，设置水池储水，均作为承包人种植植物的附属工作，不另予计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输和养护、管理等及其他为完成绿化工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付，但在工作进行中根据工程进度分期支付：

按每期完成工作量的60%支付，剩余部分工作量支付如下：

① 管护期第一年总体成活率达到80%以上再支付20%，剩余的20%在管护期第二、三年补植后根据成活率进行支付；

② 管护期第一年总体成活率达不到80%以上不予支付，待管护期第二年全部补植后支付20%，剩余的20%在管护期第三年保存率达到95％以上进行支付。

③成活率达不到业主要求，补植费用均由中标方承担。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 704-1 | 人工种植乔木 |  |
| -a | 柳树（胸径4cm-5cm，苗高3m） | 株 |
| -b | 油松（胸径2cm-3cm，苗高1.5m，冠幅0.3m） | 株 |
| -c | 桧柏（胸径2cm-3cm，苗高1.5m，冠幅0.3m） | 株 |
| -d | 国槐（胸径5cm-6cm） | 株 |
| -e | 高接金叶榆（胸径5cm-6cm） | 株 |
| -f | 旱柳（胸径5cm-6cm） | 株 |
| -g | 垂榆（胸径5cm-6cm） | 株 |
| -h | 樟子松（苗高2m-2.5m） | 株 |
| -i | 杏树（地径5cm-6cm） | 株 |
| -j | 苹果梨（地径5cm-6cm） | 株 |
| -k | 123型苹果（地径5cm-6cm） | 株 |
| -l | 沙枣（地径5cm-6cm） | 株 |
| -m | 桃树（地径5cm-6cm） | 株 |
| -n | 李子树（地径5cm-6cm） | 株 |
| -o | 垂柳（胸径4cm-5cm，苗高3m） | 株 |
| 704-2 | 人工种植灌木 |  |
| -a | 山桃（胸径0.2cm，苗高0.3m） | 株 |
| -b | 柠条（5株/丛） | 丛 |
| -c | 丁香（高0.6m，5-7分枝/株，5株/丛） | 丛 |
| -d | 女贞（胸径0.2cm，苗高0.3m，5株/丛，5-7分枝/株） | 丛 |
| -e | 红叶小檗（胸径0.2cm，苗高0.3m，5株/丛，5-7分枝/株） | 丛 |
| -f | 水蜡（高0.6m，5-7分枝/株，5株/丛） | 丛 |
| -g | 榆叶梅（高0.6m，5-7分枝/株，5株/丛） | 丛 |
| -h | 玫瑰（苗高0.6m，30分支/丛） | 丛 |
| 704-3 | 人工种植攀缘植物 |  |
| -a | 水蜡篱（高0.6m） | m |
| -b | 爬山虎（2-3年生，3株/米） | m |
| 704-4 | 种植地被 |  |
| -a | 沙地柏（2-3年生，36株/平米） | m2 |
| -b | 景天（2-3年生，36株/平米） | m2 |

### 第705节   植物养护和管理

#### 705.01  范围

1.本节工作内容为公路绿化工作从开始种植到工程缺陷责任期结束，所有按本规范703及704节施工的种植物进行管理和养护。

2.通过整个绿化工程的实施应能营造出高速公路绿色走廊、固土、美化景观的效果，使道路和周围环境相协调，通过植物搭配，减少污染和噪声。

#### 705.02  材料

1.一般要求

应符合本规范第703节及第704节对播种草种和种植的植物品种以及肥料、水等的规定。

2.化学物品

(1)农药，除草剂及其他农用化学物品应由承包人按园艺要求的方法、季节及当地气候和所用物品的有关性质来选用。

(2)在工作开始至少7d前，承包人应将各化学物品的样品以及有关资料送交监理人批准。

#### 705.03  施工要求

1.种植完工后3d内，承包人应向监理人提供管理和养护种植物的详细计划及日程，这个计划是种植计划的延续，将种植物养护到工程缺陷责任期结束为止。对于更换枯树或草的再种植，应从再种植时起至少养护一年的生长期，随时进行检查及时补植。

2.植物管理及养护计划应包括以下内容：

—清除除草、用除草剂进行除草

—按园艺方法进行修剪、栽培

—要适时浇水灌溉

—及时防治病虫害

—加强管护，防范人为的破坏和牲畜的践踏、啃咬

—枯死、损坏或丢失的树木花草应适时补植

—保持种植区的清洁，经常清扫及清除垃圾、保护表土

3.整形修剪

(1)乔木类：主要修除徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、扭伤枝以及枯枝和烂头。

(2)灌木类：灌木修剪应使枝叶茂繁，分布匀称；花灌木修剪，要有利于促进短枝和花芽形成，修剪应遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行。对于中央隔离带的树木修剪，应保证树木防眩所需的高度和形状。

(3)地被、攀援类：地被、攀援植物修剪应促进枝分，加速覆盖和攀缠的功能；对多年生的攀缘植物要定期翻蔓，清除枯枝，疏删老弱的藤蔓。

(5)修剪时，切口都必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45。倾斜；剪口要平整，应涂抹园林用的防腐剂。对过于粗壮的大枝应采取分段截枝法，防扯裂，操作时必须保证安全。

(6)休眠期修剪以整形为主，可稍重剪；生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。有伤流的树种应在夏、秋两季修剪。

4.病虫害防治

(1)坚持“预防为主，综合治理”的防治方针。充分利用植物的多样化来保护和增殖天敌，抑制病虫害。

(2)采用的种苗，必须严格遵守国家和本市有关植物检疫法规和有关规章制度。

(3)严禁使用剧毒化学药剂和有机氯、有机汞化学农药。化学农药应按有关安全操作规定执行

5.在适宜的季节，对枯树、坏灌木以及其他不发芽或死去的植物和草均应予以更换，并在监理人指示的期限内完成。

#### 705.04  技术档案

各承包人必须建立完整的种植与养护技术档案。档案内容应包括：

1.绿化地段气候、物候、水文、土质、地形、地下构筑物等自然条件的变化资料及调查报告；

2.植物种类：按植物分类记载，地区名称、规格、来源、栽植年月、生长势和日常养护措施及其成效等；

3.应用新技术、新工艺和新成果的单项技术资料；

4.各类统计报表和调查总结报告等。

技术档案应按照发包人要求，按期分类整理，装订成册，编好目录，分类归档。

#### 705.05计量和支付

种植物的养护及管理是承包人完成绿化工程的附属工作，不另计量与支付。